- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 恒诺无纺布公司衬布及数码印花无纺布制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-341361-04-01-324975 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孟龙 | 联系方式 | 187 1557 5771 |
| 建设地点 |  | 安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：116度57分53.008秒，纬度：33度34分 47.026秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1781非织造布制造 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17-28、产业用纺织制成品制造178 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宿州市发展和改革委员会市经开区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宿开经审批〔2024〕101号 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 93 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.93 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19343（29亩） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宿州经济技术开发区总体发展规划（2016-2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：《关于同意设立宿州经济技术开发区的批复》 （皖政秘〔2001〕102号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《宿州经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：原安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于宿州经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2016〕622号） 跟踪评价报告名称：《宿州经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：《安徽省生态环境厅关于印发宿州经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见的函》（皖环函〔2023〕855号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的相符性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，地理位置见附图1；本项目已与宿州经济开发区管理委员会签订了项目投资合同，同意项目入园，具体见附件4。 对照《宿州经济技术开发区总体发展规划（2016-2030）——用地布局规划图》（详见附图2），本项目所在地属于二类工业用地。用地符合规划。 对照宿州市经济技术开发区规划与规划环评进行分析，具体分析如下： 表1.1 与宿州经济技术开发区总体发展规划相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 结果. 1; 宿州经开区应重点围绕生化医药、新能源新材料、高端装备及鞋服产业，大力实施“战略性新兴产业集聚发展”等工程，加快由企业集聚向产业集聚转型。; 本项目位于宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目为纺织品制造，主要用于鞋面材料，属于鞋服产业，为园区优先选择性入区项目; 符合. 2; 集群发展战略。根据宿州经开区产业发展阶段和趋势，以新型工业化为引领，以集群化发展为方向，以“调转促”为抓手，着力实施生化医药、新能源新材料集聚发展工程，以及机械制造、食品加工、鞋服改造提升工程，拉宽延伸产业链，加快培育和壮大以生化医药、鞋服制造为首位产业的主导产业集群，强化宿州经开区产业支撑。; 符合. 3; 立足宿州鞋城产业基础和优势，着力做大制鞋产业规模，推动制鞋纵向产业链延伸，拓展横向服装制造业，打造集加工制造、商贸物流、研发创意、教育培训、会展中心五位一体的国际化、现代化制鞋产业基地。; 符合. 2、规划环评及审查意见相符性分析 对照《宿州经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见，项目情况具体见下表： 表1.2 与宿州经济技术开发区环评报告及审查意见相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 结果. 1; 开发区主导产业为生物医药化工、鞋帽服装、高端装备制造、新材料和新能源。; 本项目为纺织制品制造，主要用于鞋面材料，属于鞋帽服装行业，为开发区主导产业; 符合. 2; 充分考虑开发区内外居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。化工产业片区设置的环境防护距离应符合环评函〔2011〕892号文要求。严格控制开发区周边用地规划，加强对敏感点的保护。开发区内现有天然水体应予以保留。; 本项目不属于化工类项目。本项目无需设置防护距离; 符合. 3; 强化水资源管理，提高工业水重复利用率和中水回用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。开发区内企业不得自行开采地下水用于工业生产。; 本项目不属于高耗水、高耗能或污水排放量大的项目；项目使用自来水，不开采地下水; 符合. 4; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，根据当地环境容量和资源情况，合理确定生物医药化工产业规模，生物医药化工企业应集中布置在规划的化工片区，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制。; 本项目属于开发区优先选择性入区项目；根据工程分析，本项目污染物可达标排放，符合产业准入、环境准入条件; 符合. 5; 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。实施开发区内清污分流、雨污分流和污水集中处理，开发区京沪铁路以西片区污水依托城南污水处理厂，以东片区污水排入开发区污水处理厂，应加快污水管网建设,对区内污水实行全收集、全处理。在此之前，开发区不得新建排放水污染物的项目。适时配套建设中水厂，进一步提高中水回用率; 本项目雨污分流，雨水排入市政雨水管网；外排废水接入宿州市城南污水处理厂处理; 符合. 6; 落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降：低地表水、地下水环境质量和水体功能。全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉。开发区内企业应加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理，严格控制挥发性有机物、有毒及恶臭气体的排放，配备相应的环境应急处置设施。; 本项目不设燃煤锅炉，生产中产生的有机废气均进行收集处理; 符合. 7; 全面加强危险化学品和危险废物管理。开发区应建立危险化学品和危险废物信息库并及时动态更新。入区企业应按要求进行危险化学品环境管理登记，建立化学品环境管理台账和信息档案，加强化学品环境风险管理。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。化工污水处理单元产生的污泥应进行甄别，属危险废物的须按照危险废物进行管理。; 本项目危废暂存于危废暂存间，暂存间采取重点防渗措施，并且加强管理; 符合. 8; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。; 本项目依法开展环评手续; 符合. 3、与跟踪评价报告及审查意见相符性分析 对照《宿州经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，项目情况具体见下表： 表1.3 与跟踪评价报告及审查意见相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 结果. 1; 开发区主导产业为生物医药化工、鞋帽服装、高端装备制造、新材料和新能源。; 本项目为纺织制品制造，主要用于鞋面材料，属于鞋帽服装行业，为开发区主导产业; 符合. 2; 开发区位于淮河流域，区内存在化工企业，应坚持以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，推动绿色协调发展。; 本项目的建设符合园区规划，根据分析，项目在采取相应污染防治措施后，对区域环境影响较小; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域生态环境承载力，合理控制近期开发利用强度，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动，协调好产业发展与区域环境保护的关系，有效预防因发展引起的群众投诉等生态环境问题。; 本项目属于纺织业，位于宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目建设过程依法履行环保手续; 符合. 4; 现有不符合开发区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。; 本项目属于园区主导产业，项目的建设符合区域三线一单要求; 符合. 5; 加快完善集中供热（供气），2024年底前完成开发区集中供热(供气)管网布设，同步淘汰区域内现存企业自建燃煤锅炉。加强开发区污染防治设施日常运行管理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目不建设燃煤锅炉，日常加强污染防治设施的管理，固体废物、危险废物依法依规收集、处理处置; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好跟踪监测与管理。; 本环评要求企业尽快编制突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案，组织定期演练; 符合. 综上，本项目的建设符合宿州经济技术开发区总体发展规划、符合园区规划环评及审查意见的要求、符合园区跟踪评价报告及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、分区管控与“三线一单”相符性分析 - （1）生态保护红线 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态红线图，本项目不涉及生态保护红线。详见附图4 宿州市生态红线图。 - （2）环境质量底线 - ①大气环境。根据《宿州市2023年环境质量报告》，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，撒粉粉尘通过设备自带的吸气装置收集后通过设备自带的集粉箱进行处理后于车间无组织排放，本项目废气均采用可行性技术，总量实行“倍量替代”，本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ②地表水环境。根据地表水环境质量监测数据，地表水运粮河水质监测期间各监测断面上监测因子除BOD5外监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 本项目外排废水由污水管网排入宿州市城南污水处理厂，处理达标后污水厂尾水排入运粮河，对地表水影响较小。 ③土壤环境。本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。 综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气等均得到合理处置，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 项目用水、用电由市政供水管网和供电管网提供，用地为工业用地，土地资源消耗符合要求。项目建成运营后资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧。对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》中宿州经济技术开发区准入要求分析如下： 表1.4 与宿州经济技术开发区准入要求相符性分析 词条名称; 序号; 准入要求; 本项目特点; 符合性. 禁止发展项目; 1; 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入工业开发区。; 本项目为非织造布制造，符合《产业结构调整指导目录》要求。; 符合. 2; 规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入开发区。; 本项目为非织造布制造，不涉及规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重等问题。; 符合. 3; 《产业结构调整指导目录2019 版）》中淘汰类项目禁止入园；建材行业中水泥行业禁止入园，其他行业选择性入园；自行建设燃煤锅炉的企业禁止入园；涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼行业禁止入园。; 本项目为非织造布制造，不涉及水泥行业；不建设燃煤锅炉；不涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼。; 符合. 限制发展项目; 4; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展；物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品；装备制造行业不得引入产能过剩的项目；严格限制新建印染、酿造以及零散的电镀等项目或者其他污染严重的项目，建设该类项目的，必须事先征得有关环境保护行政主管部门的同意。; 本项目为非织造布制造，不涉及物流业中的贮存和输送有毒、有害化学品和危险品；不涉及装备制造行业产能过剩的项目；不涉及印染、酿造以及零散的电镀等项目或者其他污染严重的项目。; 符合. 优先鼓励项目; 5; 与规划主导产业结构相符合的工业项目; 本项目为非织造布制造， 主要用于鞋面材料，属于鞋帽服饰产业，与规划主导产业结构相符合。; 符合. 6; 与开发区现有产业链相配套的企业 ①开发区基础设施建设项目 ②规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 ③依托现状可以构建产业链的项目; 本项目为非织造布制造， 主要用于鞋面材料，属于鞋帽服饰产业，与规划主导产业结构相符合。; 符合. 7; 优先选择性入园行业建议 生物医药产业；鞋帽服装产业；高端装备制造业；新能源和新材料业。; 本项目为非织造布制造， 主要用于鞋面材料，属于鞋帽服饰产业，与规划主导产业结构相符合。; 符合. (5)生态环境分区管控相符性分析 根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的重点管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130220013），项目基本信息见下表1.5及图1.1。生态环境分区管控详见附图5 宿州市大气环境分区管控图、附图6 宿州市水环境分区管控图及附图7 宿州市土壤污染风险分区管控图。详细管控要求见附件6。 表1.5 项目基本信息 序号; 类别; 本项目. 1; 环境管控单元编码; ZH34130220013. 2; 管控单元分类; 重点管控单元. 3; 行政区; 安徽省宿州市宿州经济技术开发区. 4; 管控单位细类; 水重点/大气重点. 图1.1 管控单元位置示意图 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”与分区管控要求。 2、与其他政策相符性分析 （1） 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1.6 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 结果. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。; 项目所用热熔胶粉、增稠剂均储存于密闭包装袋/桶内，有机废气采取集气罩收集方式，收集效率90%，处理后有组织排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCS废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCS废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. 工行业VOCS综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCS排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCS物料储存和装卸治理度。; 项目所用热熔胶粉、增稠剂均储存于密闭包装袋/桶内，有机废气采取集气罩收集方式，收集效率90%，处理后有组织排放; 符合. 全面实施排污许可。按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，加快家具等行业排污许可证核发工作。对已核发的涉VOCS行业，强化排污许可执法监管，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。定期公布未按证排污单位名单。; 环评要求本项目正式排污前进行排污许可申请工作; 符合. - （2）与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析 - 表1.7 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 结果. 对生产装置排放的含VOCS工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放; 项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 项目选用的粘合剂属于环境标志产品; 符合. 含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和散逸，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目热轧、烘干经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. 对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸附技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 项目热轧、烘干有机废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. - （3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019 ）中对无组织排放控制规定的符合性分析 - 表1.8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 结果. VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 环评要求污染治理设施先于生产设备运行，后由于生产设备关闭，出现废气治理设施故障等非正常工况时，应立即停止相应工段的生产并进行检修，检修完成后恢复生产; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中 NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。; 项目VOCS初始排放速率为0.513kg/h，经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，处理效率为90%，满足标准要求。; 符合. 排气筒高度不低于15米（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目排气筒高度为15米; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 环评要求建设单位建立环境管理体系和管理台账，按要求记录相关内容。台账保存3年; 符合. （4） 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 表1.9 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 结果. 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCS含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCS含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 项目为非织造布制造，项目所用热熔胶粉、粘合剂满足相关文件要求，项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. 强化执法联动。7月1日起，各市要按照“双随机、一公开”模式，开展为期一个月的《挥发性有机物无组织排放控制标准》“回头看”执法行动，重点关注石油炼制、石油化工、合成树脂、煤化工、焦化、制药、农药等行业企业敞开液面逸散废气收集处理，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法依规及时予以处罚。各市生态环境部门、公安、交通运输、应急、城管、商务、市场管理等部门，要充分厘清职责范围，规范执法流程，加大联合执法力度，强化餐饮、汽修、机动车和非道路移动机械、危险化学品等领域执法检查; 项目为非织造布制造，项目所用热熔胶粉、粘合剂满足相关文件要求，项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；在厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求; 符合. 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCS管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCS工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCS源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 环评要求本项目正式排污前进行排污许可申请工作; 符合. - （5）与《宿州市全速推进挥发性有机物专项整治工作》的符合性分析 表1.10 与《宿州市全速推进挥发性有机物专项整治工作》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 结果. 全面开展现状调研。会同中国环境科学研究院技术团队对宿州经济技术开发区、现代制鞋产业城、萧县永堌轻化工业园、萧县循环经济工业园、埇桥经济开发区等主要涉VOCS聚集企业开展密集调研，涉及化工、制药、人造板、家具制造、合成革等行业。通过调研发现企业污染治理和环境管理的问题，针对产生VOCS排放的储存、运送、搅拌、清洗及涂装等处理工序，提出严格的无组织管控要求；针对末端治理设施，确认了是否选用高效的治理设施，并确保末端的治理设备有效运行。; 项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放; 相符. 集中开展科研攻关和达标整治。2019年11月委托国家环境保护恶臭污染控制重点实验室针对宿州经济技术开发区内的重点VOCS与异味企业开展达标整治，12月完成安徽科立华化工有限公司、新宇药业股份有限公司、宿州春潮化学有限公司、宿州中粮生物化学有限公司、安特食品有限公司、安徽紫金新材料科技股份有限公司、安徽晥淮生物有限公司、安徽汇利化工有限公司异味达标整治、安徽雪龙纤维科技股份有限公司、宿州国创光电材料科技有限责任公司、宿州福润肉类食品有限公司等11家重点企业的“一企一策”，部分企业已完成整治。; 项目位于宿州经开区，不在上述企业名单中; 相符. 持续推进VOCS与VOCS协同减排。加强重点行业深度治理。加快淘汰国三及以下排放标准的中、重型柴油火车，建立了高污染车辆（老旧车、三轮车、农用车等）限行区、高排放非道路移动机械禁用区管理；实施了柴油货车限行时段等措施。; 项目不涉及高污染车辆、高排放非道路移动机械; 相符. （6）与宿州市人民政府办公室关于印发《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案的通知》（宿政办秘〔2024〕12号）的符合性分析 表1.11 与《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案的通知》 符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 结果. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对水泥、陶瓷等“两高”项目动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施；实施排污权储备管理，对没有倍量替代的县（区）、市管各园区新建项目，不予总量审批。; 项目属于非织造布制造，不属于“两高”行业，项目已进行总量申请; 相符. 开展“散乱污”企业整治回头看专项行动。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，动态清零，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 项目属于非织造布制造，项目位于宿州经济开发区，不属于“散乱污”企业; 相符. 强化挥发性有机物深度治理。大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。加快推进采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCS废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的治理设施升级改造。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。; 项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放; 相符. 3、产业政策符合性 本项目进纺织品的生产，行业类别为C1781非织造布制造，根据国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“淘汰类”、“限制类”，属于“允许类”，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 本项目已于2024年09月06日经宿州市发展和改革委员会市经开区备案，项目代码为2409-341361-04-01-324975。因此，项目的建设符合地方的产业政策要求。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 4、环境相容性分析 项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧。根据现场踏勘，项目东侧为华仕龙鞋材有限公司，南侧为安徽尚百味食品有限公司，西侧为宿州捷拓气动工具有限公司，北侧为安徽恒美定制家居有限公司，且项目厂界外500米范围内环境空气保护目标主要为东侧346m处的洪学庄。故周边环境对项目产生影响较小。 本项目为非织造布制造，项目运营期产生的废气污染物主要为热轧、烘干有机废气、撒粉粉尘，项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；撒粉粉尘经设备自带吸气装置+集粉箱收集处理后于车间无组织排放。项目废水主要来自职工生活污水，项目食堂废水先经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池统一处理，由厂区总排口排入市政污水管网，进入城南污水处理厂处理，处理达标后尾水排水运粮河。项目营运期噪声源主要为开松机、混棉机、铺网机、预梳理设备、主梳理设备、热轧机、冷却辊、打浆机、浆点涂层机、撒粉涂层机等设备及风机运行时产生的噪声，对产噪设备采取安装减振降噪措施及厂房隔声后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目各类固废在采取相应处理处置措施后，均可做到综合利用或无害化处置，不会对区域环境造成不利影响。因此，本项目建设对周边环境影响较小。 综上，本项目选址与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设基本情况 项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目占地约29亩约合19343平方米，主要建设3栋厂房、1栋综合楼，购置热轧设备及衬布涂层设备。项目正式运营后可达到年产8千万米衬布的生产能力。 项目建设基本情况一览表见表2.1： 表2.1 项目建设基本情况一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#厂房; 建筑面积约6724.6m2，备用; 新建. 2#厂房; 建筑面积约4269.8m2，放置一条热轧无纺布生产线; 新建. 3#厂房; 建筑面积约4948.7m2，放置三条热轧无纺布生产线及四条衬布涂层生产线，并设置原料区及成品区用于放置项目原料及成品; 新建. 辅助 工程; 综合楼; 3F，建筑面积约2257.6m2，一层用于员工办公，二层食堂，三层宿舍。; 新建. 储运 工程; 原料区; 位于3#厂房内北侧，用于原料的储存。; 新建. 成品区; 位于3#厂房内北侧，用于成品的储存。. 公用 工程; 给水系统; 市政供水管网，用水量为1830t/a。; 新建. 排水系统; 建设项目采用雨污分流制。产生的废水主要为生活污水。项目食堂废水先经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池统一处理后进入城南污水处理厂处理，处理达标后尾水排水运粮河。. 供电系统; 项目用电来自市政电网供电，供电量为200万kW·h/a。. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施。. 环保 工程; 废气处理; 热轧、烘干有机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 新建. 撒粉粉尘：设备自带吸气装置+集粉箱收集处理后无组织排放; 新建. 污水处理; 项目食堂废水先经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池统一处理后进入城南污水处理厂处理，处理达标后尾水排水运粮河。; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，隔声、消声、减振、设备定期保养等降噪措施。; 新建. 固体废物; 一般工业固体废物：建设规范化一般固废暂存间（3#厂房内东北侧，20m2）; 新建. 危险废物：建设规范化危险废物暂存间（3#厂房内东北侧，10m2）; 新建. 生活垃圾：垃圾桶等; 新建. 2、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2.2： 表2.2 项目主要产品及产能一览表 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 热轧无纺布; 吨; 3000; 中间产品. 衬布; 万米; 8000; 最终产品. 3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见表2.3： 表2.3 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元名称; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数; 设备数量. 规格型号. 热轧; 热轧; 开松机; 2~3t/d; 4. 混棉机; 4. 铺网机; 4. 预梳理设备; 4. 主梳理设备; 4. 热轧机; 4. 冷却辊; 4. 收卷机; 4. 衬布; 衬布; 打浆机; 6~7万米/d; 4. 放卷机; 4. 浆点涂层机; 4. 撒粉涂层机; 4. 烘箱; 4. 冷却辊; 4. 收卷机; 4. 分切机; 4. 4、项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.4： 表2.4 项目原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大贮存量; 备注. 1; 化纤; t/a; 3200; 100; 外购. 2; 无纺布; 万米/a; 9000; 400; 外购. 3; 热熔胶粉; t/a; 600; 20; 袋装，25kg/袋；外购. 4; 增稠剂; t/a; 60; 2; 桶装，50kg/桶；外购. 5; 导热油; t/a; 3; /; 不储存. 能源消耗. 1; 电; 万kW·h/a; 200; /; 市政电网. 2; 水; t/a; 1830; /; 市政给水管网. 主要原辅材料介绍： 热溶胶粉：主要为线性饱和共聚酯，共聚酯是由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。热变形温度203℃（1.82MPa），耐化学药品性良好，除氯代烃、酮类、酸类以外耐一般有机溶剂。对一般酸、碱、脂肪烃、油脂、醇类等稳定。耐蒸气和过热水（150~160℃）性能好，耐紫外线性能较差，电性能优良，耐燃等级V-O。相对密度1.37-1.51；吸水性（23℃/24h）0.43%；拉伸强度84.3-124（23℃）、41.2-59.8（180℃）；伸长率40-80%；洛氏硬度R120-134。 增稠剂：水基高分子材料自身具有的流变学性能不一定符合应用的要求，大多水基高分子材料使用时需添加流变学助剂，如高分子乳液的粘度大多与纯水相近，作为涂料使用时需要添加增稠剂提高体系粘度，增稠剂是水基高分子体系中应用最广泛的流变学助剂。项目所使用增稠剂为乳白色液体，主要成分为聚丙烯酸酯混合物。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，厂区提供食宿。 项目生产采用三班24小时工作制，年工作日为300天。 6、厂区平面布置 项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目分为1#厂房、2#厂房、3#厂房、综合楼等功能分区，项目厂区功能分区明确，辅助配套设施较全，厂区生产运输工艺简捷、顺畅、连续、功能分区明确及管理方便。项目废气排气筒高于厂房楼顶排放，综合楼位于厂区西北侧，位于上风向，项目废气对办公影响较小；危废暂存间设置在3#厂房东北侧，采取防渗措施；主要产噪设备均布置在车间内，采取隔声减震措施，对办公区域影响较小，项目周边50m范围内无声环境敏感目标分布，项目运行对周边声环境影响较小。 总体来说，项目的平面布局兼顾了工艺生产需求和环保工程处理的需求，总体布局较为合理。项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期工艺流程及产排污环节 - 图2.1 施工期生产工艺流程及产污环节图 施工期工艺流程简述： 施工过程主要内容为基础工程施工、主体工程施工、内外装修。 基础工程施工过程测量放线→土方开挖→砍桩→垫层封底→承台模板→承台、地梁钢筋、防雷接地→隐蔽验收→浇捣砼→养护→土方回填。 主体工程施工过程主要为测量放线→柱钢筋绑扎、防雷接地→隐蔽验收→支柱模→梁板支模→浇柱砼→梁板钢筋绑扎、水电设备预埋预留、隐蔽验收→梁板砼浇注→养护→进入上一层施工。 装饰工程内装修：顶棚粉刷→门窗安装→门窗护角→墙面粉刷→顶棚墙面涂料→楼地面铺贴→塑钢安装→电器安装。 装饰工程外装修：砌体→外墙粉刷→门窗安装→外墙装饰→墙面清理→拆除脚手架。 2、项目运营期工艺流程及产排污环节 项目热轧无纺布工艺流程简述如下： 开松：项目进厂的化纤为吨包，通过开松机进行开松处理，开松为纺织工业中的一道重要工序，指的是将压缩打包的原料进行初步加工，使其恢复蓬松状态，便于后续处理。此工序将会产生设备噪声。 混棉：开松后的布料经混棉机进行处理，以使不同颜色及不同品种的原料按照一定的比例混合在一起从而获得符合要求的纤维混合物。此工序将会产生设备噪声。 铺网：通过送料系统和铺网机的配合工作，将混棉后的纤维混合物输送到铺网装置上，经过一系列的传动和传感器的控制，将混棉后的纤维混合物铺设成平面网状结构，然后通过纠偏装置进行纠正，最后通过收料系统将已经铺好的网状结构自动收起。此工序将会产生设备噪声。 预梳理：铺网后的纤维混合物通过预梳理设备进行预梳理处理，通过预梳理去除杂质和短绒，使纤维更加纯净，为主梳理提供更好的基础，减少主梳理过程中的阻力，提供整体的生产效率。此工序将会产生设备噪声及边角料。 主梳理：预梳理后的纤维进入主梳理设备进行主梳理处理，通过一系列机械部件的配合，将纤维材料进行分梳、除杂和重组的过程，经过主梳理后的纤维通过成条部分集合成一定规格的棉条，供后续工序使用‌。此工序将会产生设备噪声及边角料。 高温热轧：主梳理后的纤维进行高温热轧，温度约为200℃，主要是通过高温和压力对纤维材料进行加工，以改变其物理和化学性质，从而提高材料的耐用性和性能。热轧机利用高温使纺织材料软化，然后通过压力和辊压使其成型，从而达到所需的性能指标。项目热轧机以导热油为介质进行间接加热。此工序将会产生有机废气、设备噪声。 冷机：烘干过后的纤维借助不锈钢冷却滚筒间接冷却，水箱的水需定期补充，不外排。此工序会产生设备噪声。 成卷：将冷却后的纤维通过收卷机进行收卷，即为成品。 图2.2 项目热轧无纺布工艺流程及产污节点图 图2.3 项目衬布工艺流程及产污节点图 项目衬布工艺流程简述如下： 退布：项目热轧无纺布为成卷包装，利用放卷机的滚筒轻松顺畅的将布料松开，此工序会产生设备噪声。 搅拌：项目粘合剂在使用前需要利用打浆机在常温下搅拌均匀，热熔胶粉：水：增稠剂的配比为5:5:1，搅拌时有水存在，因此此工序无废气，将会产生设备噪声。 浆点涂层：项目采用浆点涂层机，利用浆点涂层机自带的输浆泵将粘合剂输入输浆管并通过其上的小孔流入镍网内，利用刮刀的剪切力作用瞬间，粘合剂通过网上的小孔被挤出并粘附在基布上，当涂布机支撑辊与圆网转动并带动底布往前移动时，被挤出的粘合剂便形成一个个有规则的小点，均匀的涂覆在底布上。此工序将会产生设备噪声。 撒粉涂层：撒粉涂层机上有专门的投粉口，在投粉口投入热熔胶粉后设备将胶粉均匀的撒在浆点上，通过吹风装置将点与点之间多余的胶粉吹起，并通过涂层机侧面自带的吸风装置抽至集粉箱中回用于生产。此工序将会产生撒粉粉尘、设备噪声。 烘干：采用电加热方式烘干底布上粘合剂的水分，使热熔胶粉牢牢的粘在底布上，烘干温度约180℃，烘干时间约为20s。此工序将会产生有机废气、设备噪声。 冷却：烘干过后的坯布借助不锈钢冷却滚筒间接冷却，水箱的水需定期补充，不外排。此工序会产生设备噪声。 检验收卷：将冷却后的底布进行检测收卷，即为成品。 项目主要污染工序： 表2.5 运营期主要污染工序一览表 污染源; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 高温热轧; 有机废气. 撒粉涂层; 粉尘. 烘干; 有机废气. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 固废; 预梳理、主梳理; 边角料. 原料包装; 废包装袋. 废包装桶. 废气处理; 废活性炭. 收集粉尘. 生活垃圾; 废纸等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，根据现场踏勘，项目地为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物现状评价 根据《宿州市2023年环境质量状况报告》，常规污染物环境质量现状评价见表3.1： 表3.1 区域环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70; 达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4 mg/m³; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 165; 160; 103.1; 不达标. 由上表可知，现状区域环境空气质量现状超标因子为PM2.5、PM10和O3，其余指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于大气环境质量不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府采取了以下措施以改善区域环境现状：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。严格控制“两高”行业产能。强化“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业。加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，取缔分散居民燃煤锅炉的使用。加强施工临时堆土管理及车辆运输管理；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等 （2）特征污染物现状评价 《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2022年12月01日~12月07日对园区周边大气环境敏感点处进行了监测，其中监测点位五里村、刘合村均在本项目5km范围内，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中大气环境质量中非甲烷总烃监测数据。 ①监测点位 表3.2 环境空气质量监测布点表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 刘合村; -1617; -702; TSP、非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次。1小时平均浓度值为：在一小时内，以等时间间隔采集4个样品，测定混合样; 西南; 1728. 五里村; 317; 2380; 东北; 2456. 注：本项目以厂区中心（N116.964724671,°，E33.579729677°）为坐标原点。 ②检测结果 表3.3 环境空气检测结果 （单位：mg/m3） 采样日期; 检测地点; 检测结果浓度范围. TSP （日均值）; 非甲烷总烃（小时值）. 2022.12.01~12.07; 刘合村; 0.109~0.144; 0.32~0.65. 五里村; 0.109~0.135; 0.35~0.67. ③评价方法 评价方法采用单因子污染指数法，其计算公式为： Pi ＝Ci/ Csi 式中：Pi——i污染物单因子指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m3； Csi——i污染物评价标准，mg/m3。 当Pi>1时，即该因子超标。 ④现状评价结果 环境空气现状监测统计及评价结果见下表： 表3.4 各监测点监测统计及评价结果 监测点位; 污染物; 评级标准（mg/m3）; 监测浓度最大值（mg/m3）; 单因子指数; 达标情况. 五里村; TSP（日均值）; 0.3; 0.144; 0.48; 达标. 非甲烷总烃（小时值）; 2.0; 0.65; 0.33; 达标. 刘合村; TSP（日均值）; 0.3; 0.135; 0.45; 达标. 非甲烷总烃（小时值）; 2.0; 0.67; 0.34; 达标. 综上所述，监测期间TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》小时均值2mg/m3的标准限值要求。 2、地表水环境 根据《宿州市2023年环境质量状况报告》，2023年宿州市水环境质量稳步改善，全市13个地表水国家考核断面中9个水质为Ⅲ类，水质优良比例为69.2%，较上年同比提升15.4个百分点，好于省年度考核目标7.7个百分点；10个地表水省考核断面中，4个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为40%，好于省年度考核目标10个百分点；9个县级及以上集中式饮用水水源地，水质达标率为100%。 本项目外排废水排入宿州市城南污水处理厂，污水厂尾水排入运粮河，《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2022年12月01日~12月03日对运粮河水质进行了监测，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中运粮河地表水现状监测数据。 ①监测断面 - 地表水环境质量现状监测布点详见下表： 表3.5 地表水环境监测断面具体位置 断面编号; 断面位置; 监测项目. 河流; 编号. 运粮河; W1; 运粮河与园区边界交汇处上游400m; pH、SS、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮、石油类、粪大肠菌群（个/L）. W2; 运粮河与外环南路交汇处下游1000m. W3; 经开区污水处理厂入河排污口上游500m. W4; 经开区污水处理厂入河排污口下游500m. W5; 经开区污水处理厂入河排污口下游1000m. ②监测结果 表3.6 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测 点位; 监测 日期; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). W1; 12.1; 7.1; 21; 23; 7.2; 0.583; 0.15; 1.62; 7.05; 0.02; 420. 12.2; 7.2; 24; 21; 6.9; 0.599; 0.16; 1.74; 6.64; 0.03; 380. 12.3; 7.2; 20; 24; 6.8; 0.617; 0.16; 1.79; 6.71; 0.02; 390. W2; 12.1; 7.2; 22; 24; 6.9; 0.647; 0.16; 1.67; 7.22; 0.03; 420. 12.2; 7.3; 21; 25; 7.1; 0.623; 0.17; 1.71; 7.16; 0.02; 420. 12.3; 7.2; 23; 24; 7.0; 0.628; 0.15; 1.68; 6.94; 0.01; 440. W3; 12.1; 7.0; 20; 26; 6.8; 0.614; 0.16; 1.79; 6.44; 0.03; 540. 12.2; 7.2; 22; 25; 6.6; 0.626; 0.17; 1.73; 6.62; 0.02; 470. 12.3; 7.1; 24; 25; 7.3; 0.635; 0.17; 1.76; 7.18; 0.02; 520. W4; 12.1; 7.3; 29; 28; 8.7; 0.812; 0.19; 1.96; 9.32; 0.05; 720. 12.2; 7.3; 32; 29; 8.2; 0.847; 0.18; 1.92; 10.5; 0.04; 760. 12.3; 7.2; 33; 28; 8.9; 0.859; 0.19; 1.89; 8.63; 0.05; 690. W5; 12.1; 7.1; 24; 26; 7.3; 0.722; 0.16; 1.63; 6.82; 0.03; 410. 12.2; 7.1; 25; 24; 7.2; 0.684; 0.17; 1.64; 7.24; 0.02; 420. 12.3; 7.2; 26; 25; 7.4; 0.716; 0.16; 1.57; 6.95; 0.03; 380. ③评价方法 采用单因子标准指数法进行水环境质量现状评价。单项污染指数用下式计算。 单项水质参数i在第j断面单项污染指数： Sij=Cij/Csj 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。 pH为： - SPH,j=7.0−PHj7.0−PHsd,PHj≤7.0 - SPH,j=PHj−7.0PHsd−7.0,PHj>7.0 式中：SpH，j——为水质参数pH在j点的标准指数； pHj——为j点的pH值； pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限。 当以上公式计算的污染指数Iij＞1时，表明该项指标已经超过了规定的质量标准。 ④现状评价结果 各监测项目的单因子指数分别见下表： 表3.7 地表水水质污染指数评价结果表 监测点位; 项目; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). W1; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.80; 1.20; 0.41; 0.53; /; 0.71; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W2; Sij（最大值）; 0.15; /; 0.83; 1.18; 0.43; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W3; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.87; 1.22; 0.42; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.03. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W4; Sij（最大值）; 0.15; /; 0.97; 1.48; 0.57; 0.63; /; 1.05; 0.10; 0.04. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W5; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.87; 1.23; 0.48; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. 从上表可看出，地表水运粮河在监测期间各监测断面上监测因子除BOD5外，pH、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类、粪大肠菌群监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。BOD5最大超标倍数为0.48，可能是由于境内生活、农业等的面源污染无序排放，部分河道长时间未清淤导致水污染。目前宿州市已开展宿州市埇桥区运粮河人工湿地水质净化等工作，各项水污染防治措施实施后，运粮河水环境质量将得到有效改善。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 3、声环境 本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，不进行保护目标声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，对地下水、土壤环境影响较小，原则上可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3.8 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 洪学庄; 402; 0; 居民区; 120户/360人; （GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 东; 346. 注：以企业所在区域对角线交点为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）. 2、声环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，厂界外500m范围内无地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目排放的非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；厂房外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值要求。具体标准值见表3.9、3.10： 表3.9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h（排气筒≥15m）; 厂界监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表3.10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目废水排放执行宿州市城南污水处理厂接管标准要求，废水达标后纳管进入污水处理厂集中处理，处理后污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，排入运粮河。具体标准值见下表3.11： 表3.11 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; 宿州市城南污水处理厂接管标准; GB18918-2002一级标准中A标准. pH; 6~9; 6~9. COD; 400; 50. BOD5; 180; 10. SS; 200; 10. NH3-N; 40; 5（8）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。其标准限值见表3.12、3.13： 表3.12 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.13 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合国家及安徽省对污染物控制提出的新要求，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子： 本项目废气污染物总量如下： VOCS：0.37t/a。 本项目雨污分流；无生产废水产生，项目食堂废水先经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池统一处理后进入城南污水处理厂处理，无需另行申请总量指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》要求，本项目施工时应达到以下环保要求： ①在施工场地边界设置临时围挡，高度不得低于2.5m，距离环境敏感点较近的区域，不得低于3.5m，能够在增加施工场地安全，减少不利景观影响的同时，降低施工颗粒物对周边的影响；围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的渣土车辆等机动车辆冲洗干净。 ③对施工单位加强监督管理，在施工委托合同中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如及时清运建筑垃圾、土方和物料堆棚应采用篷布遮盖或者表面洒水抑尘或表面夯实处理等抑尘措施。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工单位要签订控制扬尘污染责任书，落实控制扬尘污染方案。着力控制施工过程中产生扬尘的重点环节和重点时段，严禁高空抛洒建筑垃圾、严控围墙过早拆除。对建筑施工、监理企业实行信用等级评价，严肃查处违法违规行为。 ④施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑤弃土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑥渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运严禁高处抛洒。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ⑦运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑧运输车辆严格执行准运证、密闭运输和按规定时间、线路、倾倒地点进行运输、倾倒等制度，严禁车身不洁、带泥上路、超高超载、沿途抛洒、私拉乱运、随意倾倒等行为。落实出入口保洁制度，及时清扫、冲洗污染的路面。 ⑨拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业。拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 ⑩根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 （2）燃油废气防治措施 ①选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油废气污染； ②做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ③尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 （3）汽车尾气的防治措施 ①使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； 根据安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气办〔2020〕2号）文要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 表4.1 “六个百分之百”要求 工作标准; 工作要求. 六个百分之百; 施工工地周边100%围挡; 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。. 物料堆放 100%覆盖; 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。. 出入车辆 100%冲洗; 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。. 施工现场地面100%硬化; 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。. 拆迁工地 100%湿法作业; 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备酒水、喷雾等 防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。. 渣土车辆100%密闭运输; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60 公里。. 备注; 施工现场主要出入口应设置整齐明显的"八牌一图"（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志 牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）. 2、废水污染防治措施 施工期废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水两部分组成。 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。 施工期间，生活污水主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员约40人，施工人员多为当地居民，不在项目临时工地内食宿，施工人员每天生活用水以50L/人计，用水量为2.0t/d，以排放系数0.8计，排放量约为1.6t/d，则施工期约为180天，共排放生活污水约288t。要求施工期间污水经化粪池处理后排入污水处理厂统一处理。 3、噪声污染防治措施 施工噪声由挖土机械、升降机等造成，多为点声源；施工作业噪声主要指敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。因此，在建筑施工期间施工噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。 4、施工固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 （1）生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数约40人，施工期约为180天，则项目施工期产生的生活垃圾约3.6t，统一收集后由环卫部门统一清运。 （2）建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。建筑垃圾按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部2005年139号令），对于可以回收的建筑垃圾（废铁、废钢等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设部门，将建筑废弃物堆放至指定点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 项目运营期废气主要是热轧、烘干有机废气、撒粉粉尘。 废气源强核算过程： （1）热轧有机废气 项目热轧无纺布高温热轧工序将会有机废气，以VOCS计。热轧工序最高温度约为180℃，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保部），其废气的排放系数为0.35kg/t-原料，项目化纤用量约为3200t/a，经计算热轧有机废气产生量为1.12t/a。 （2）烘干有机废气 项目衬布在烘干工序会有有机废气产生，主要来源于热熔胶粉及粘合剂在加热过程中产生的有机废气，以VOCS计。 ①项目所使用的热熔胶粉为线性饱和共聚酯，项目烘干的加热温度为160~170℃，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保部），其废气的排放系数为0.35kg/t-原料，热熔胶粉年用量为300t，则热熔胶废气产生量为0.105t/a。 ②项目所使用的粘合剂为热熔胶粉、水及增稠剂调配而成，根据企业提供的资料热熔胶粉、水及增稠剂的量分别为300t、300t、60t。根据《废气VOCS排放总量核算方法的初步探讨（初稿）》表6 “各种产品VOCS排放系数摘录”，一般粘胶剂VOCS排污系数为8kg/t-粘胶剂。本项目粘合剂使用量为360t/a（热熔胶粉300t、增稠剂60t），则粘合剂废气产生量为2.88t/a。 综上所述，项目有机废气总产生量为4.105t/a，项目每天进行24h，年工作天数300天。项目有机废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率取90%，处理设施的处理效率取90%。 集气罩风量计算 项目拟在热轧机及烘箱上方0.4m处设置集气罩收集粉尘，项目共4台热轧机及4台烘箱，共设置8个集气罩。 集气罩集气风量计算公式： Q=K（a+b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； K：为安全系数 1.4； （a+b）：为集气罩周长，单位为m，本项目拟设置的集气罩尺寸为0.5m×0.5m即2m； h 为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取 0.4m； V0污染源气体流速，一般在0.25m/s~0.5m/s，本次评价取0.5m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中以轻微的速度发散到平静的空气中的最小控制风速0.25m/s~0.5m/s） 经计算，项目集气罩集气风量为Q=1.4×2×0.4×0.5×3600=2016m3/h， 考虑到一定的风阻和管道损失，环评建议1台风量为2100m3/h，则总风量为 16800m3/h。 经计算项目有机废气有组织产生量约3.6945t/a，产生速率为0.513kg/h，产生浓度为30.543mg/m3，通过处理后有机废气排放量约为0.37t/a，排放速率约为0.051kg/h，排放浓度约为3.059mg/m3。 有机废气无组织产生量为0.4105t/a，排放速率为0.057kg/h。 （3）撒粉粉尘 项目撒粉涂层工序需利用撒粉涂层机自带的吹风装置吹去多余的热熔胶粉，产生废气热熔胶粉尘，粉尘通过设备自带的吸气装置收集后通过设备自带的集粉箱进行处理，根据建设单位提供的资料，撒粉涂层机的撒粉工位为相对密闭的空间，撒粉工位上方及四周均已围蔽，下方自带凹槽收集多余的热熔胶粉。参照《广州市晟宏衬布有限公司年产汽车内饰衬2090万米建设项目》，粉尘产生量约占原料量的1%，撒粉涂层工序热熔胶粉年用量为300t，则粉尘产生量为3t/a，废气的收集效率为80%，粉尘的处理效率为95%，废气经过处理后于车间内无组织排放，经计算无组织粉尘排放量为0.72t/a，排放速率为0.1kg/h。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 热轧、烘干; 有机废气; 3.6945; 30.543; 有组织; 二级活性炭吸附装置; 16800 m3/h; 90%; 90%; 是; 0.37; 0.051; 3.059; 120. 0.4105; /; 无组织; /; 0.4105; 0.057; /; 4.0. 撒粉; 烟尘; 0.092; /; 无组织; 设备自带集粉箱; /; 80%; 95%; 是; 0.72; 0.1; /; 1.0. 项目所用污染治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）中的可行技术。 排气口设置及监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划： 表4.2 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 15; 0.4; 25; E116°57′51.483″， N33°34′46.225″; 一般排放口; DA001; 非甲烷总烃; 1次/季度. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常工况分析 非正常工况是指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等引起的一般性事故排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，本项目非正常工况下分析污染源主要为：热轧、烘干有机废气的废气处理的“二级活性炭吸附装置”故障，引起有机废气的事故排放，以DA001排气筒非正常工况按去除率下降至50%考虑；在非正常工况下，本项目非正常工况下分析一览表如下： 表4.3 非正常工况下污染物排放一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 频次; 排放量t/h; 排放浓度mg/m3; 持续时间/h; 措施. 1; DA001; 热轧、烘干有机废气的废气处理的“二级活性炭吸附装置”故障，处理效率为50%; 有机废气; 1次/年; 0.0003; 15.66; 1; 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行. 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，本次评价要求建设单位应加强以下管理措施： ①定期对废气处理装置进行检查，确保其正常工作状态； ②设置专人负责，保证正常。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停产，待恢复正常工作后开工，杜绝废气排放事故发生。 ③加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保管理、监测等工作。 废气影响分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，根据《宿州市2023年环境质量状况报告》，项自所在地为大气环境空气质量不达标区。项目厂界外500米范围内环境空气保护目标主要为东侧346m处的洪学庄。 项目热轧、烘干有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，撒粉粉尘通过设备自带的吸气装置收集后通过设备自带的集粉箱进行处理后于车间无组织排放。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 项目营运过程用水主要为职工生活用水、热熔胶乳液配置用水及冷却用水，项目产生的废水主要为生活污水。 （1）职工生活用水 项目劳动定员50人，年工作300天，厂区提供食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），用水定额取100L/人·d，用水量为5t/d、1500t/a。产污系数取0.8，则生活污水总产生量为4t/d、1200t/a。项目食堂废水先经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池统一处理，由厂区总排口排入市政污水管网，进入城南污水处理厂处理，处理达标后尾水排水运粮河。生活污水主要污染物浓度COD：300mg/L，BOD5：160mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：30mg/L。 （2）热熔胶乳液配置用水 项目热熔胶乳液由热熔胶粉、水及增稠剂配置而成，根据企业提供的资料，项目热熔胶粉、水及增稠剂用量分别为300t/a、300t/a、60t/a。项目热熔胶乳液中的水分于烘干时蒸发。 （3）冷却补充用水 项目冷却时为水间接冷却，水循环使用不外排，定期补充损耗。根据企业提供的资料，冷却补充用水约为0.1t/d、30t/a。 项目平衡图见图4.1： 图4.1 项目水平衡图 单位：t/d 表4.4 项目生活污水排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生情况; 处理 措施; 处理 效率; 排放情况. 本项目生活污水产生量1200t/a. 1; COD; 0.36t/a；300mg/L; 隔油池+化粪池; 15%; 0.306t/a；255mg/L. 2; BOD5; 0.192t/a；160mg/L; 9%; 0.1747t/a；145.6mg/L. 3; SS; 0.216t/a；180mg/L; 30%; 0.1512t/a；126mg/L. 4; NH3-N; 0.036t/a；30mg/L; 3%; 0.0349t/a；29.1mg/L. 5; 动植物油; 0.036t/a；30mg/L; 50%; 0.018t/a；15mg/L. 表4.5 废水间接排放放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排水 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 接管 标准. 1; DW001; E116°57′52.004″; N33°34′49.604″; 市政管网; 不连续; 城南污水处理厂; COD; 400. BOD5; 180. SS; 200. NH3-N; 40. 排放口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划： 表4.6 废水排放口设置及废水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水处理设施排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. 废水进入宿州市城南污水处理厂的可行性分析： （1）城南污水处理厂概况 宿州市城南污水处理厂厂址位于运粮河以东，宿怀路以西，小杨家以南位置，总占地12.74公顷；一期设计规模为8万m3/d，采用二级生化处理工艺，于2001年完工，2004年正式运营，一期工程已于2013年底完成提标升级改造；二期工程设计规模为8万m3/d，于2013年1月正式建成投入运行；合计污水处理规模16万m3/d。 污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺AAO，主要建设AAO生物反应池、滤池、接触消毒池、鼓风机房、加药间、碳源投加系统、污水收集提升泵房等污水处理设施，出水执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水排入运粮河。 （2）接管可行性分析 本项目所在地属于城南污水处理厂收水范围之内，项目废水可以进入城南污水处理厂处理。目前，现有厂区污水管网及市政污水管网已铺设完毕，可实现雨水收集、污水纳管功能。 （3）达标接管的可行性分析 本项目废水为食堂废水及生活污水，水质简单，食堂废水与生活污水经化粪池处理后可生化性进一步提高，废水排放浓度能够满足城南污水处理厂的接管要求，可以实现达标接管。 （4）水量可行性分析 本项目外排废水量约为4m3/d，占城南污水处理厂日处理能力的0.005%。城南污水处理厂已建设完成并投入使用，运行稳定，本项目废水不会对城南污水处理厂造成冲击。 3、噪声 项目营运期噪声源主要为开松机、混棉机、铺网机、预梳理设备、主梳理设备、热轧机、冷却辊、打浆机、浆点涂层机、撒粉涂层机等设备及风机运行时产生的噪声，噪声级为75～90 dB（A）。根据对同类型企业的调查，项目的设备噪声强度见表4.7、4.8： |
| --- | --- |

表4.7 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; -50; -54; 1.2; 90/1; 低噪声设备，隔声罩，出口消声，加强绿化; 0:00~24:00. 表4.8 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 2#厂房（热轧生产线4）; 开松机4; 85/1; 低噪设备，厂房隔声，基础减震; -45; 0; 1.2; 15; 61.4; 0:00~24:00; 20; 41.4; 1. 混棉机4; 80/1; -43; 0; 1.2; 17; 55.3; 20; 35.3; 1. 铺网机4; 80/1; -39; 0; 1.2; 21; 53.5; 20; 35.5; 1. 预梳理设备4; 80/1; -34; 0; 1.5; 26; 51.7; 20; 31.7; 1. 主梳理设备4; 80/1; -31; 0; 1.5; 29; 50.7; 20; 30.7; 1. 热轧机4; 85/1; -28; 0; 1.2; 31; 55.1; 20; 35.1; 1. 冷却辊4; 75/1; -25; 0; 1.2; 35; 44.1; 20; 24.1; 1. 2; 3#厂房（热轧生产线1~3）; 开松机; 85/1; -45~-17; -25~-70; 1.2; 18; 59.8; 20; 39.8; 1. 混棉机; 80/1; -43~-15; -25~-70; 1.2; 20; 53.9; 20; 33.9; 1. 铺网机; 80/1; -39~-11; -25~-70; 1.2; 15; 56.4; 20; 36.4; 1. 预梳理设备; 80/1; -34~-6; -25~-70; 1.5; 20; 53.9; 20; 33.9; 1. 主梳理设备; 80/1; -31~-3; -25~-70; 1.5; 15; 56.4; 20; 36.4; 1. 热轧机; 85/1; -28~0; -25~-70; 1.2; 20; 58.9; 20; 38.9; 1. 冷却辊; 75/1; -25~3; -25~-70; 1.2; 25; 47.0; 20; 27.0; 1. 3#厂房（衬布生产线1~4）; 打浆机; 85/1; -5; -45~-25; 1.5; 20; 58.9; 20; 38.9; 1. 浆点涂层机; 80/1; 5; -45~-25; 1.2; 25; 52.0; 20; 32.0; 1. 撒粉涂层机; 80/1; 13; -45~-25; 1.2; 23; 52.7; 20; 32.7; 1. 冷却辊; 75/1; 20; -45~-25; 1.2; 25; 47.0; 20; 27.0; 1. 分切机; 80/1; 35; -45~-25; 1.5; 28; 51.0; 20; 31.0; 1. 表中坐标以厂区中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 厂界和环境保护目标达标情况分析 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：LW——倍频带声功率级，dB； DC——指向性校正，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； S为房间内表面面积，m2，α 为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 式中：LP1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④预测结果 预测结果详见下表： 表4.9 厂界噪声预测结果一览表 厂界; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 51.2dB（A）; 51.2dB（A）; 65dB（A）; 55dB（A）; 达标. 厂界南侧; 54.5dB（A）; 54.5dB（A）; 65dB（A）; 55dB（A）; 达标. 厂界西侧; 53.7dB（A）; 53.7dB（A）; 65dB（A）; 55dB（A）; 达标. 厂界北侧; 50.8dB（A）; 50.8dB（A）; 65dB（A）; 55dB（A）; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。对外环境的影响不大。 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.10 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员50人，按每人每日排放生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量约7.5t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 - （2）一般工业固体废物 一般工业固体废物主要有边角料、废包装袋、废包装桶、集粉箱收集粉尘。 ①边角料：项目预梳理、主梳理工序会产生边角料，根据提供的资料，项目边角料产生量为2.5t/a，统一收集后定期外售。 ②废包装袋：项目原材料包装和成品进行包装时会产生一般废包装材料，其主要为废纸箱、废包装袋等，根据业主提供的资料，项目年产生废包装材料约2t/a，统一收集后定期外售。 ③废包装桶：项目增稠剂为桶装，年用量为60t，包装规格为50kg/桶，即年使用1200桶，每桶以1.5kg计，废包装桶产生量为1.8t/a，统一收集后交由厂家回收。 ④集粉箱收集粉尘：项目撒粉粉尘经撒粉涂层机自带集粉箱进行处理，集粉箱在集尘过程中会收集到粉尘，根据工程分析，集粉箱收集粉尘量为2.28t/a，统一收集后定期外售。 （3）危险废物 危险废物主要有废活性炭、废导热油。 ①废活性炭：废活性炭为处理有机废气产生的固废，项目活性炭填装量合计为555kg，更换周期为半个月，根据《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量：qe=0.25kg/kg活性炭，则活性炭能吸附的有机废气量为3.33t/a，根据上述分析，需二级活性炭吸附装置吸附的有机废气约为3.3245t/a，因此二级活性炭吸附装置能达到设计要求。 - 综上项目产生废活性炭（含有机废气）约为16.6445t/a，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW49其他废物，危废代码900-039-49烟气、VOCS治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）。于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ②废导热油：项目热轧机以导热油为介质，设备厂家每3-5年更换一次，废导热油更换量约为1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），更换下来的废导热油由设备厂家带回统一处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.11 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 7.5; 袋装; 环卫部门统一清运; 7.5; 垃圾桶. 2; 预梳理、主梳理; 边角料; /; 固态; /; 2.5; 袋装; 统一收集后定期外售; 2.5; 一般固废暂存间. 3; 原材料、成品包装; 废包装袋; /; 固态; /; 2; 袋装; 2. 4; 原材料包装; 废包装桶; /; 固态; /; 1.8; 袋装; 统一收集后厂家回收; 1.8. 5; 废气处理; 集粉箱收集粉尘; /; 固态; /; 2.28; 袋装; 统一收集后定期外售; 2.28. 6; 废活性炭; 活性炭、VOCS; 固态; T; 16.6445; 密闭容器; 委托有资质单位处置; 16.6445; 危废暂存间. 7; 热轧机运行; 废导热油; 废导热油; 液态; T，I; 1t/3~5a; 密闭容器; 设备厂家带回统一处理; 1t/3~5a. 表4.12 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固体废物; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 防治措施. 1; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 7.5; 职工生活; 固态; 废纸等; 1天; 环卫部门统一清运. 2; 边角料; SW14 900-099-S14; 2.5; 预梳理、主梳理; 固态; 废纤维混合物; 1天; 统一收集后外售. 3; 废包装袋; SW59 900-099-S59; 2; 原材料、成品包装; 固态; 废塑料; 1天. 4; 废包装桶; SW59 900-099-S59; 1.8; 原材料包装; 固态; 废塑料; 1天; 统一收集后厂家回收. 5; 集粉箱收集粉尘; SW14 900-099-S14; 2.28; 废气处理; 固态; 废纤维混合物; 1天; 统一收集后定期外售. 表4.13 项目危险废物产生及处置统计一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 16.6445; 废气处理; 固态; 活性炭、VOCS; 半个月; T; 委托有资质单位处置. 2; 废导热油; HW08; 900-249-08; 1t/3~5a; 热轧机运行; 液态; 废导热油; 3~5年; T，I; 设备厂家带回统一处理. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 环境管理要求： 一般工业固体废物贮存场所设置情况：设置一处20m2 一般固废暂存间，用于生产固废临时堆放。 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物贮存场所设置情况：设置一座危险废物暂存间，设计面积为10m2，危废暂存间必须严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志图形，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求建设：危险废物应当分类存放；危险废物贮存容器、存放区应贴上醒目的废弃物分类专用标签；废物贮存设施需防风、防雨、防晒、防渗漏，建筑材料必须与危险废物相容；堆放时防风、防雨、防晒，防止临时存放过程中的二次污染。 ①在危险废物的处置过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。做好每次外运处置时的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 ②建设单位做好各类危险废物产生情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期接收单位名称。 ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行管理和处理。 综上所述，通过采取相应措施，本项目各类污染物可实现达标排放有 效处置，环保措施合理可行，对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水、土壤污染途径 ①项目废气污染物主要为非甲烷总烃，可能通过大气沉降的方式污染土壤和地下水环境。 ②项目废水主要为食堂废水、生活污水，食堂废水经隔油池预处理后同生活污水进入化粪池处理，如处理设施和管网发生破损，废水将发生泄漏进而污染土壤和地下水环境。 ③项目危险废物主要为废活性炭，若危废流失可能存在经雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，进而对土壤环境和地下水水质产生影响。 （2）污染防治措施 A.源头控制措施 ①对车间产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放。项目废气分类收集，处理后有组织排放。 ②严格按照国家相关规范要求，对厂区内污水收集设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ③设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋溶液，严防污染物泄漏到地下水中。 B.分区防控措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区：重点污染防治区主要包括危废暂存间、隔油池、化粪池，基底夯实、基础防渗及表层铺装防渗层，隔油池、化粪池采取防腐防渗处理，内涂加强级防腐涂层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。其中危废暂存间防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。危废暂存间均位于3#厂房内东北侧，均进行重点防渗；此外，隔油池、化粪池、污水管线进行重点防渗。 ②一般防渗区：主要包括一般固废暂存间等生产厂房重点防渗区之外区域，采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：主要包括厂区道路、综合楼等不会对地下水造成污染的区域，一般地面采取水泥硬化的方式进行防渗处理。 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 加强土壤和地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤和地下水污染防治的管理工作。 综上所述，本项目各区域做好分区防渗措施，对厂房产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放，项目基本不会产生泄露导致土壤和地下水污染，对土壤和地下水环境影响较小。 跟踪监测要求： 本项目不对地下水、土壤环境进行跟踪监测。 全厂防渗预防地下水污染预防措施见下表： 表4.14 全厂防渗预防措施 序号; 区域; 名称; 措施. 1; 重点防渗; 危险废物暂存间、隔油池、化粪池、污水管网; 铺设10～15cm 的水泥进行硬化，再涂环氧树脂防渗。使重点污染区各单元防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 2; 一般防渗; 生产车间、一般固废暂存间; 粘土铺底，上层铺设 10～15cm 的水泥进行硬化，使一般污染区各单元防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 3; 简单防渗; 综合楼、厂区道路; 一般地面硬化. 6、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）作为依据，以突发性事故的危险物质环境应急性损害防控为目标，对本项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求。 - 评价依据： （1）风险调查 1）物质风险性调查 本项目的原辅材料主要是化纤、无纺布、热熔胶粉、增稠剂、导热油等，其中导热油不在厂区储存，与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，本项目物料不属于重点关注的危险物质。 2）生产工艺危险性调查 本项目主要生产工艺为开松、混棉、铺网、预梳理、主梳理、高温热轧（200℃）、冷机、成卷；退布、浆点涂层、撒粉涂层、烘干（180℃）、冷却、检验收卷，不涉及高温（工艺温度≥300℃）、高压（压力容器P≥10.0MPa）等工艺过程，且不涉及危险物质的使用及贮存，无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，表C.1中列明的工艺过程。 故本项目生产工艺不存在重大危险性。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）中附录B表B.1、B.2，本项目无重点关注的危险物质，故Q = 0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当 Q <1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险识别： （1）风险物质识别 本项目的原辅材料主要是化纤、无纺布、热熔胶粉、增稠剂、导热油，与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中重点关注的危险物质进行对比，本项目物料不属于重点关注的危险物质。 （2）生产过程潜在危险性识别 根据生产企业的一般工艺特点，生产设施可划分为七大单元，具体见下表： 表4.15 生产设施划分表 序号; 系统名称; 涉及功能单元; 备注. 1; 生产装置; 各生产工段的主要设备和原料输送管道; 功能系统. 2; 储运装置; 原料、中间体、产品的运输及储存. 3; 公用工程; 水、电等. 4; 生产辅助; 机械、设备、仪表维修等. 5; 环保工程; 厂区布置和废气、废水、噪声、固体废物等处理处置装置等. 6; 安全消防; 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等. 7; 工业卫生; 工业卫生管理、劳防用品等. 本项目主要为热轧无纺布及衬布的生产。根据分析，本项目在生产过程中发生的主要环境风险事故为：废气的事故性排放、火灾。 （3）向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目事故状态下气态污染物可进入大气环境。 - 环境风险分析： - （1）废气事故性排放对大气环境影响分析 在废气治理设施故障，废气事故排放的情况下，各污染物浓度相对正常排放情况，浓度增值将增加。非正常排放情况下将对外界环境造成一定影响，对各关心点的影响也大大增加。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 （2）火灾风险防范措施 生产车间、仓库、办公区均配备防火器材，厂房内加强通风换气，预留足够的安全距离，同时有利于火灾扑救和人员疏散；严禁吸烟、携带火种，需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，车间与库房存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火；宜用防爆型电气设备，不可接用临时电源；实行安全检查制度，进行各种日常的、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 环境风险防范措施及应急要求： 为了减轻危险物品发生泄漏事故的危害后果、频率、影响程度和范围，达到同行业可接受水平，建设单位必须采取相应的风险防范措施，本评价提出以下建议： ①总图布置和建筑安全方面 在总平面布置中配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护措施。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标识牌。各种易燃易爆物料储存于阴凉、通风处，远离火源。 根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋雨和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品。 ②日常管理方面 在日常生产过程中对物料的储存、使用等方面做好管理；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ③废气事故性排放对策 为了减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 ④制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，需要制定《安徽恒诺无纺布制品有限公司突发环境事件应急预案》。 7、环保投资估算 项目总投资10000万元，其中环保投资93万元，约占总投资0.93%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.16 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池、雨污分流; 8.0. 废气; 热轧、烘干有机废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 30.0. 撒粉粉尘; 设备自带吸气装置+集粉箱收集处理后无组织排放; 5.0. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; 15.0. 固废; 一般工业固体废物; 建设规范化一般固废暂存间（3#厂房内东北侧，20m2）; 4.0. 危险废物; 建设规范化危险废物暂存间（3#厂房内东北侧，10m2）; 4.0. 生活垃圾; 垃圾桶等; 1.0. 地下水、土壤; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理; 20.0. 风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等; 10.0. 合计; 93.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 热轧、烘干有机废气排放口（DA001）/热轧、烘干 | 有机废气 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求 |
|  |  | 撒粉粉尘 | 颗粒物 | 设备自带吸气装置+集粉箱 |  |
| 地表水环境 |  | 员工生活 污水 | COD | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及城南污水处理厂接管限值 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 |  | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 固体废物 |  | 项目产生的边角料、废包装袋、集粉箱收集粉尘统一收集后外售，废包装桶统一收集后厂家回收；废活性炭于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置，废导热油更换时由设备厂家带回统一处理；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 项目危废暂存间、隔油池、化粪池区域为重点防渗区域采用抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，使重点污染区各单元防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；其他为一般防渗区域采用环氧地坪进行一般防渗，使一般污染区各单元防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、与排污许可证制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十二、纺织业17 26-针织或钩针编织物及其制品制造176，家用纺织制成品制造177，产业用纺织制成品制造178。其中涉及通用工序重点管理的为重点管理，涉及通用工序简化管理的为简化管理，其他为登记管理。本项目涉及的通用工序为表面处理，其中纳入重点排污单位名录的为重点管理，除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的为简化管理，其他为登记管理，本项目属于其他类，因此属于登记管理。 综上，项目属于登记管理，本环评要求企业在建成正式投产排污前履行排污许可手续。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 4、项目环境保护“三同时”验收一览表 表5.1 项目环境保护“三同时”验收一览表 污染类别; 污染防治对象; 验收内容; 预期效果. 废气; 热轧、烘干有机废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求. 撒粉粉尘; 设备自带吸气装置+集粉箱收集处理后无组织排放. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及城南污水处理厂接管限值. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声、减振、设备定期保养等。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。. 固废; 一般工业固体废物; 建设规范化一般固废暂存间（3#厂房内东北侧，20m2）; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。. 危险废物; 建设规范化危险废物暂存间（3#厂房内东北侧，10m2）; 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行管理. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶等，定期交由环卫部门统一清运处置。. |

- 六、结论

安徽恒诺无纺布制品有限公司恒诺无纺布公司衬布及数码印花无纺布制品生产项目符合国家产业政策要求，选址位于安徽省宿州市埇桥区宿州经开区鞋城七路与人民路交叉口东南侧，项目选址可行，总平面图布置图合理。采用的污染治理措施、风险防范措施技术可行，可使污染物达标排放。项目严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境影响的角度，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.37t/a | / | 0.37t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.306t/a | / | 0.306t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.1747t/a | / | 0.1747t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.1512t/a | / | 0.1512t/a | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0349t/a | / | 0.0349t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
|  | 集粉箱收集粉尘 | / | / | / | 2.28t/a | / | 2.28t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 16.6445t/a | / | 16.6445t/a | / |
|  | 废导热油 | / | / | / | 1t/3~5a | / | 1t/3~5a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①